目录

- 抗干扰吸收磁环

  - FT型--------------------------------------------------------------------------------------2

  - FP型--------------------------------------------------------------------------------------3

  - FS型--------------------------------------------------------------------------------------4

  - FH型--------------------------------------------------------------------------------------5

  - RC型--------------------------------------------------------------------------------------6

  - FD型--------------------------------------------------------------------------------------7

  - T型----------------------------------------------------------------------------------------8

  - RH型-------------------------------------------------------------------------------------10

  - SH型-------------------------------------------------------------------------------------13

  - R6H和R8H型-------------------------------------------------------------------------14

  - AT型--------------------------------------------------------------------------------------14

  - RT型--------------------------------------------------------------------------------------15

- 抗干扰贴片式吸收磁珠及贴片电感

- 吸收磁珠FBM型------------------------------------------------------------------------16

- 吸收磁珠FBC型------------------------------------------------------------------------18

- 吸收磁珠排BA4型---------------------------------------------------------------------19

- 贴片电感FLM型------------------------------------------------------------------------20

- 贴片电感FLC型-------------------------------------------------------------------------21

- 贴片式电感FLCXXXXNLCL型------------------------------------------------------22

- 高频贴片式电感HLM型---------------------------------------------------------------23

- 高频贴片式电感HLC型---------------------------------------------------------------24

- 贴片式电感/BSXXXXLQCMU型----------------------------------------------------25

- 贴片式电感/BSXXXXCDSU型-------------------------------------------------------26

- 贴片式屏蔽封装功率电感/BSFXDX8RHSU型-----------------------------------27

- 导电材料

- 导电泡棉----------------------------------------------------------------------------------28

- 导电胶带----------------------------------------------------------------------------------30

- 编织丝网屏蔽带-------------------------------------------------------------------------32

- 导热材料

- 导热相变材料----------------------------------------------------------------------------34

- 导热双面胶带----------------------------------------------------------------------------35

- 导热绝缘材料----------------------------------------------------------------------------35

- 散热器-------------------------------------------------------------------------------------36

FT型

|  | 用途： |
| --- | --- |

- 辐射干扰信号吸收器。

- 适用于IC屏蔽场合。

|  | 技术指标： |
| --- | --- |

单位：mm

| 序号 | 型号 | A | B | C | 阻抗值（Ω） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 25MHz | 100MHz |
| 1 | FT 10*1.0*10 | 10.0±0.3 | 1.0±0.15 | 10.0±0.4 | 17 | 71 |
| 2 | FT 20*0.8*15 | 20.0±0.6 | 0.8±0.2 | 15.0±0.5 | 23 | 87 |
| 3 | FT 20*1.5*18 | 20.0±0.6 | 1.5±0.2 | 18.0±0.5 | 28 | 114 |
| 4 | FT 20*1.5*20 | 20.0±0.6 | 1.5±0.2 | 20.0±0.6 | 33 | 118 |
| 5 | FT 20*1.5*30 | 20.0±0.6 | 1.5±0.2 | 30.0±0.75 | 35 | 118 |
| 6 | FT 23*0.8*23 | 23.0±0.6 | 0.8±0.2 | 23.0±0.6 | 32 | 106 |
| 7 | FT 23*1.5*23 | 23.0±0.6 | 1.5±0.2 | 23.0±0.6 | 41 | 135 |
| 8 | FT 28*0.8*28 | 28.0±0.8 | 0.8±0.4 | 28.0±0.8 | 29 | 101 |
| 9 | FT 30*1.5*30 | 30.0±0.8 | 1.5±0.2 | 30.0±0.75 | 48 | 135 |
| 10 | FT 30*1.0*36 | 30.0±0.8 | 1.0±0.2 | 36.0±0.75 | 33 | 120 |
| 11 | FT 40*1.5*18 | 40.0±1.0 | 1.5±0.2 | 18.0±0.5 | 34 | 113 |
| 12 | FT 50*1.5*18 | 50.0±1.0 | 1.5±0.2 | 18.0±0.5 | 36 | 114 |
| 13 | FT 70*3.0*50 | 70.0±1.3 | 3.0±0.4 | 50.0±1.0 | 97 | 478 |
| 14 | FT 100*5.5*100 | 100.0±0.2 | 5.5±0.1 | 100.0±0.2 | 350 | 450 |

FP型

|  | 用途： |
| --- | --- |

适用于扁平电缆吸收干扰信号。

|  | 技术指标： |
| --- | --- |

单位：mm

| 序号 | 型号 | A | B | C | D | E | 阻抗值（Ω） |  | 图号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 25MHz | 100MHz |  |
| 1 | FP 16.5*2*10.25 | 16.50±0.30 | 2.00±0.20 | 10.25±0.40 | 12.50±0.30 | 0.60±0.20 | 31 | 75 | 2 |
| 2 | FP 25*2.8*12 | 25.00+0.5/-0.3 | 2.80-0.4 | 12.00±0.30 | 21.00+0.5/-0.2 | 0.40±0.20 | 28 | 90 | 3 |
| 3 | FP 28.5*2.25*15 | 28.5±1.00 | 2.25±0.20 | 15.00±0.50 | 23.50±0.70 | 1.10±0.30 | 36 | 99 | 2 |
| 4 | FP 32*2.1*12 | 32.00±0.50 | 2.10±0.20 | 12.00±0.50 | 27.00±0.70 | 0.40±0.20 | 30 | 87 | 2 |
| 5 | FP 37.1*3.3*12.75 | 37.10±1.00 | 3.30±0.20 | 12.70±0.50 | 32.00±0.70 | 0.70±0.20 | 36 | 106 | 2 |
| 6 | FP 38*6.35*10-M | 38.00±1.00 | 6.35±0.25 | 10.00±0.40 | 26.60±0.70 | 0.80±0.20 | 45 | 107 | 1 |
| 7 | FP 38*6.35*25.4-M | 38.00±1.00 | 6.35±0.25 | 25.40±0.70 | 26.60±0.70 | 0.80±0.20 | 105 | 175 | 1 |
| 8 | FP 40*3.25*12 | 40.0±1.0 | 3.25±0.25 | 12.0±0.5 | 35.0±0.7 | 0.55±0.2 | 20 | 60 | 2 |
| 9 | FP 45*6*10-M | 45.00±1.00 | 6.00±0.25 | 10.00±0.40 | 34.40±0.70 | 0.80±0.20 | 43 | 110 | 1 |
| 10 | FP 45*6.35*10-M | 45.00±1.00 | 6.35±0.25 | 10.00±0.40 | 34.40±0.70 | 0.80±0.20 | 41 | 98 | 1 |
| 11 | FP 45*6.35*28.5-M | 45.00±1.00 | 6.35±0.25 | 28.50±0.70 | 34.40±0.70 | 0.80±0.20 | 102 | 189 | 1 |
| 12 | FP 49.6*3.25*12 | 49.6±1.0 | 3.25±0.25 | 12.0±0.50 | 44±0.8 | 0.55±0.2 | 23 | 70 | 2 |
| 13 | FP 55.1*6.35*28.5-M | 55.10±1.20 | 6.35±0.25 | 28.50±0.70 | 43.70±1.00 | 0.80±0.20 | 80 | 181 | 1 |
| 14 | FP 63.5*6.35*13-M | 63.50±1.20 | 6.35±0.25 | 13.00±0.40 | 52.00±1.00 | 0.80±0.20 | 45 | 114 | 1 |
| 15 | FP 63.5*6.35*15-M | 63.50±1.20 | 6.35±0.25 | 15.00±0.40 | 52.00±1.00 | 0.80±0.20 | 50 | 124 | 1 |
| 16 | FP 63.5*6.35*28.5-M | 63.50±1.20 | 6.35±0.25 | 28.50±0.70 | 52.00±1.00 | 0.80±0.20 | 77 | 172 | 1 |
| 17 | FP 63.5*6.35*28.5-MP | 63.50±1.20 | 12.7±0.5 | 28.50±0.70 | 52.00±1.00 | 1.6±0.4 | 77 | 172 | 4 |
| 18 | FP 76.2*6.35*28.5-M | 76.20±1.5 | 6.35±0.25 | 28.50±0.8 | 65.3±1.0 | 0.85±0.2 | 70 | 200 | 1 |

FS型

|  | 用途： |
| --- | --- |

适用于扁平电缆吸收干扰信号。

|  | 技术指标： |
| --- | --- |

单位：mm

| 序号 | 型号 | A | B | C | D | E | 阻抗值（Ω） |  | 图号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 25MHz | 100MHz |  |
| 1 | FS 5*3*6 | 5.00±0.20 | 3.00±0.20 | 9.00±0.40 | 3.00±0.20 | 1.00±0.20 | 46 | 74 | 3 |
| 2 | FS 5.5*3*9 | 5.50±0.20 | 3.00±0.20 | 9.00±0.30 | 4.00±0.20 | 1.40±0.20 | 32 | 57 | 3 |
| 3 | FS 6.5*3.8*9 | 6.50±0.20 | 3.80±0.20 | 9.00±0.30 | 4.00±0.20 | 1.40±0.20 | 41 | 72 | 2 |
| 4 | FS 7.5*5.3*9 | 7.50±0.20 | 5.30±0.20 | 9.00±0.30 | 5.00±0.25 | 2.80±0.20 | 32 | 59 | 3 |
| 5 | FS 9.1*5.6*7.8 | 9.10±0.20 | 5.60±0.20 | 7.80±0.30 | 7.20±0.20 | 3.70±0.20 | 19 | 41 | 2 |
| 6 | FS 10*3.2*8 | 10.00±0.30 | 3.20±0.20 | 8.00±0.40 | 8.0±0.30 | 1.00±0.20 | 28 | 68 | 1 |
| 7 | FS 13.84*3.94*1.88 | 13.84±0.15 | 3.94±0.15 | 1.88±0.15 | 9.78±0.15 | 1.52±0.15 | 10 | 32 | 5 |
| 8 | FS 14.7*2.75*12 | 14.70±0.40 | 2.75±0.30 | 12.00±0.40 | 11.00±0.40 | 0.70±0.30 | 19 | 71 | 2 |
| 9 | FS 16*5*8 | 16.00±0.40 | 5.00-0.7 | 8.00±0.40 | 11.50±0.40 | 0.50+0.6 | 29 | 72 | 2 |
| 10 | FS 16*5*12 | 16.00±0.40 | 5.00-0.7 | 12.00±0.50 | 11.50±0.40 | 0.50+0.6 | 41 | 73 | 2 |
| 11 | FS 16*5*20 | 16.00±0.40 | 5.00-0.7 | 20.00±0.50 | 11.50±0.40 | 0.50+0.6 | 60 | 120 | 2 |
| 12 | FS 18.9*6.5*20 | 18.90±0.50 | 6.50±0.40 | 20.00±0.50 | 14.00±0.60 | 1.80±0.30 | 61 | 123 | 2 |
| 13 | FS 19*6.5*12 | 19.00±0.70 | 6.50±0.50 | 12.00±0.50 | 14.00±0.40 | 1.80±0.20 | 42 | 74 | 2 |
| 14 | FS 23.3*3*7 | 23.30±0.70 | 3.00+0.4/-0.2 | 7.00±0.30 | 20.00±0.50 | 0.90±0.20 | 17 | 45 | 1 |
| 15 | FS 23.3*3*12 | 23.30±0.70 | 3.00+0.4/-0.2 | 12.00±0.50 | 20.00±0.50 | 0.90±0.20 | 23 | 58 | 1 |
| 16 | FS 23.8*6.3*12.5 | 23.80±0.80 | 6.30±0.40 | 12.50±0.40 | 18.70±0.80 | 1.10±0.40 | 46 | 96 | 2 |
| 17 | FS 24*12*30 | 24.00±0.70 | 12.00±0.40 | 30.00±0.70 | 15.00±0.50 | 4.00±0.40 | 120 | 200 | 2 |
| 18 | FS 24.5*5*12 | 24.50±0.70 | 5.00-0.7 | 12.00±0.40 | 20.00±0.50 | 0.50+0.6 | 35 | 70 | 2 |
| 19 | FS 25*3.7*20 | 25.00±0.30 | 3.70±0.20 | 20.00±0.30 | 22.00±0.30 | 0.70±0.20 | 43 | 114 | 2 |
| 20 | FS 25.5*5*15 | 25.50±0.70 | 5.00±0.30 | 15.00±0.60 | 21.50±0.50 | 0.65±0.30 | 48 | 126 | 1 |
| 21 | FS 28.5*6.5*8 | 28.50±0.70 | 6.50±0.50 | 8.00±0.30 | 23.50±0.50 | 0.85±0.15 | 28 | 65 | 2 |
| 22 | FS 28.5*6.5*28 | 28.5±1.00 | 6.50±0.50 | 18.00±0.70 | 23.50±0.50 | 1.00±0.20 | 55 | 127 | 2 |
| 23 | FS 31*3*12 | 31.0±1.0 | 3.0±0.2 | 12.0±0.5 | 27.0±0.7 | 1.0±0.2 | 19 | 56 | 2 |
| 24 | FS 31*5*12 | 31.00±1.00 | 5.00±0.30 | 12.00±0.50 | 27.00±0.70 | 1.00±0.20 | 28 | 75 | 2 |
| 25 | FS 32*4*25 | 32.00±1.00 | 4.00±0.20 | 25.00±0.50 | 27.00+2 | 0.70+0.3 | 51 | 142 | 2 |
| 26 | F3 32*11.8*16 | 32.00±0.80 | 11.80±0.50 | 16.00±0.50 | 27.00±0.90 | 1.00±0.30 | 76 | 188 | 4 |
| 27 | FS 32*6*25 | 32.00±1.00 | 6.00±0.30 | 25.00±1.00 | 28.00±0.70 | 0.85±0.20 | 59 | 146 | 2 |
| 28 | FS 33.5*6.5*8 | 33.50±1.00 | 6.50±0.50 | 8.00±0.30 | 27.00±0.70 | 1.30+0.5/-0.3 | 21 | 53 | 2 |
| 29 | FS 33.5*6.5*10 | 33.50±1.00 | 6.50±0.50 | 10.00±0.40 | 27.00±0.70 | 1.30+0.5/-0.3 | 26 | 57 | 2 |
| 30 | FS 33.5*6.5*12 | 33.50±1.00 | 6.50±0.50 | 12.00±0.50 | 27.00±0.70 | 1.30+0.5/-0.3 | 30 | 66 | 2 |
| 31 | FS 33.5*6.5*15 | 33.50±1.00 | 6.50±0.50 | 15.00±0.50 | 27.00±0.70 | 1.30+0.5/-0.3 | 36 | 78 | 2 |
| 32 | FS 33.5*6.5*20 | 33.50±1.00 | 6.50±0.50 | 20.00±0.60 | 27.00±0.70 | 1.30+0.5/-0.3 | 58 | 149 | 2 |
| 33 | FS 36*6.5*18 | 36.00±1.00 | 6.50±0.50 | 18.00±0.60 | 31.00±0.70 | 0.60±0.30 | 52 | 147 | 2 |
| 34 | FS 36*7.5*20 | 36.00±1.00 | 7.50±0.50 | 20.00±1.00 | 31.00±0.70 | 1.00±0.20 | 57 | 143 | 2 |
| 35 | FS 36*7.5*36 | 36.00±1.00 | 7.50±0.50 | 36.00±1.00 | 31.00±0.70 | 1.00±0.20 | 92 | 192 | 2 |
| 36 | FS 38.5*4*12 | 38.50±1.00 | 4.00±0.30 | 12.00±0.50 | 35.00±0.70 | 0.80±0.30 | 25 | 68 | 2 |
| 37 | FS 38.5*12.06*25.4 | 38.50±0.58 | 12.06±0.38 | 25.40±0.76 | 26.77±0.76 | 1.90±0.38 | 100 | 180 | 1 |
| 38 | FS 40*6.5*8 | 40.00±1.00 | 6.50±0.50 | 8.00±0.40 | 35.00±0.70 | 1.30+0.5/-0.3 | 23 | 58 | 2 |
| 39 | FS 40*6.5*10 | 40.00±1.00 | 6.50±0.50 | 10.00±0.40 | 35.00±0.70 | 1.30+0.5/-0.3 | 25 | 64 | 2 |
| 40 | FS 40*6.5*12 | 40.00±1.00 | 6.50±0.50 | 12.00±0.50 | 35.00±0.70 | 1.30+0.5/-0.3 | 28 | 69 | 2 |
| 41 | FS 40*6.5*15 | 40.00±1.00 | 6.50±0.50 | 15.00±0.40 | 35.00±0.70 | 1.30+0.5/-0.3 | 32 | 85 | 2 |
| 42 | FS 41*12.5*18 | 41.00±0.76 | 12.50±0.25 | 18.00±0.70 | 34.40±0.65 | 1.50±0.25 | 60 | 36 | 1 |
| 43 | FS 45.1*12.5*28.5 | 45.10±0.76 | 12.50±0.25 | 28.50±0.64 | 34.40±0.64 | 1.50±0.25 | 95 | 195 | 1 |
| 44 | FS 45.2*6.5*12 | 45.20±1.00 | 6.50±0.50 | 12.00±0.50 | 40.00±0.80 | 1.30+0.5/-0.3 | 27 | 70 | 2 |
| 45 | FS 45.2*6.5*15 | 45.20±1.00 | 6.50±0.50 | 15.00±0.60 | 40.00±0.80 | 1.30+0.5/-0.3 | 31 | 70 | 2 |
| 46 | FS 49.6*6.5*12 | 49.60±1.00 | 6.50±0.50 | 12.00±0.50 | 55.00±0.80 | 1.30+0.5/-0.3 | 25 | 66 | 2 |
| 47 | FS 57.6*6.5*12 | 57.60±1.20 | 6.50±0.50 | 12.00±0.50 | 52.00±0.90 | 1.30+0.5/-0.3 | 25 | 75 | 2 |
| 48 | FS 58.6*7.5*20 | 58.60±1.00 | 6.50±0.50 | 20.00±0.60 | 52.00±0.90 | 1.30+0.5/-0.3 | 25 | 75 | 2 |
| 49 | FS 60*12*12.7 | 60.00±1.00 | 12.00±0.40 | 12.70±0.40 | 48.50±0.80 | 2.20±0.30 | 40 | 95 | 1 |
| 50 | FS 40*11.4*5 | 40.00±1.00 | 11.40±0.50 | 5.00±0.40 | 32.00±0.80 | 7.40±0.50 | 12 | 36 | 3 |
| 51 | FS 45*12.7*18 | 45.00±1.00 | 12.70±0.50 | 18.00±0.60 | 35.00±0.70 | 1.80±0.20 | 65 | 134 | 3 |
| 52 | FS 45*12.7*10 | 45.00±1.00 | 12.70±0.50 | 10.00±0.50 | 35.00±0.70 | 1.80±0.20 | 39 | 94 | 3 |
| 53 | FS 60.6*6.5*12 | 60.60±1.20 | 6.50±0.50 | 12.00±0.50 | 55.20+1.00/-0.50 | 1.30+0.5/-0.3 | 28 | 92 | 2 |

可根据客户提供的尺寸制造

FH型

|  | 用途： |
| --- | --- |

适用于圆形电缆吸收干扰信号。

|  | 技术指标： |
| --- | --- |

单位：mm

| 序号 | 型号 | A | B | C | D | 阻抗值（Ω） |  | 图号 | 允许最大线径 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 25 MHz | 100 MHz |  |  |
| 1 | FH 6*10*3 | 6.00±0.20 | 10.00±0.40 | 3.00±0.20 | 3.00±0.20 | 44 | 90 | 3 | 3 |
| 2 | FH 8*10*4 | 8.00±0.20 | 10.00±0.40 | 4.00±0.20 | 4.00±0.20 | 52 | 110 | 3 | 4 |
| 3 | FH 10*20*5(KCF-50) | 10.00±0.30 | 20.00±0.40 | 5.00±0.20 | 5.00±0.20 | 105 | 170 | 2 | 5 |
| 4 | FH 15*29.4*65(KCF-65) | 15.00±0.30 | 29.40±0.30 | 6.50±0.25 | 7.80±0.12 | 180 | 275 | 2 | 6.5 |
| 5 | FH18.67*29.4*10.15(KCF-100) | 18.67±0.38 | 29.40±0.30 | 10.15±0.15 | 9.40±0.12 | 130 | 240 | 2 | 10 |
| 6 | FH 25.9*29.4*13.05(KCF-130) | 25.90±0.50 | 29.40±0.30 | 13.05±0.15 | 12.95±0.25 | 150 | 250 | 2 | 13 |
| 7 | KCF-50 | 15.00±1.00 | 14.00±1.00 | 6.00±1.00 | 23.00±1.00 | 105 | 170 | 1 | 5 |
| 8 | KCF-65 | 20.50±1.00 | 20.00±1.00 | 7.50±1.00 | 33.00±1.00 | 180 | 275 | 1 | 6.5 |
| 9 | KCF-100 | 25.50±1.00 | 23.50±1.00 | 11.50±1.00 | 32.50±1.00 | 130 | 240 | 1 | 10 |
| 10 | KCF-130 | 31.50±1.00 | 31.00±1.00 | 14.00±1.00 | 32.50±1.00 | 150 | 250 | 1 | 13 |

可根据客户提供的尺寸制造

RC型

|  | 用途： |
| --- | --- |

适用于圆形电缆吸收干扰信号。

|  | 技术指标： |
| --- | --- |

单位：mm

| 序号 | 型号 |  | A | B | C | D | E | 阻抗值(Ω) |  | 图号 | 允许最大线径 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 25 MHz | 100 MHz |  |  |
| 1 | RC16*13*8 | M | 19.50±1.00 | 23.00±1.00 | 8.00±1.00 | 17.00±1.00 | 23.00±1.00 | 60 | 120 | 1 | 8 |
| 2 | RC16*16*8 | M | 19.5±1.00 | 23.40±1.00 | 8.20±1.00 | 20.00±1.00 | 26.10±1.00 | 75 | 160 | 1 | 8 |
| 3 | RC20.5*10*10.2 | M | 24.50±1.00 | 28.50±1.00 | 10.20±1.00 | 13.50±1.00 | 20.00±1.00 | 50 | 105 | 1 | 10 |
| 4 | RC24*14*11.5 | M | 28.00±1.00 | 31.50±1.00 | 11.50±1.00 | 18.00±1.00 | 24.00±1.00 | 70 | 140 | 1 | 11.5 |
| 5 | RC25*12*15 | M | 29.00±1.00 | 33.00±1.00 | 15.00±1.00 | 15.50±1.00 | 21.50±1.00 | 45 | 100 | 1 | 15 |
| 6 | RC35.5*15*23 |  | 35.50±0.60 | 15.00±0.40 | 22.50±1.00 | 17.40±0.20 | na | 51 | 108 | 6 | 22 |
| 7 | RC10*20*5 | M | 13.00±1.00 | 12.00±1.00 | 5.00±1.00 | 25.50±1.00 | 2.40±1.00 | 93 | 158 | 3 | 3.5 |
| 8 | RC12*15*7 | M | 14.00±1.00 | 15.50±1.00 | 7.00±1.00 | 18.00±1.00 | 22.00±1.00 | 47 | 101 | 2 | 7 |
| 9 | RC13*23*7 | M | 17.00±1.00 | 15.00±1.00 | 7.00±1.00 | 30.0±1.00 | 3.00±1.00 | 115 | 180 | 3 | 4 |
| 10 | RC14*28.5*7 | M | 20.00±1.00 | 20.00±1.00 | 8.50±1.00 | 39.00±1.00 | na | 150 | 260 | 4 | 7 |
| 11 | RC16*28*9 | M | 19.50±1.00 | 20.00±1.00 | 9.50±1.00 | 31.00±1.00 | 35.00±1.00 | 120 | 190 | 2 | 9 |
| 12 | RC16*28*9 | M | 20.00±1.00 | 18.00±1.00 | 9.50±1.00 | 36.00±1.00 | 6.50±1.00 | 120 | 190 | 3 | 9 |
| 13 | RC16*28*8 | M | 19.50±1.00 | 20.00±1.00 | 9.50±1.00 | 31.00±1.00 | 35.00±1.00 | 130 | 200 | 3 | 8 |
| 14 | RC17.5*28.5*9.5 |  | 17.50±030 | 28.50±0.60 | 9.50±0.25 | 1.30-0.6 | na | 97 | 207 | 6 | 9 |
| 15 | RC17*28*11 | M | 20.50±1.00 | 20.50±1.00 | 11.00±1.00 | 31.50±1.00 | 36.00±1.00 | 98 | 160 | 2 | 11 |
| 16 | RC20*30*13 | M | 23.00±1.00 | 22.00±1.00 | 13.50±1.00 | 36.00±1.00 | 10.00±1.00 | 90 | 140 | 3 | 12 |
| 17 | RC20*30*5 | M | 23.00±1.00 | 22.00±1.00 | 5.00±1.00 | 36.00±1.00 | 10.00±1.00 | 270 | 560 | 5 | 4*1.5 |
| 18 | RC26*30*13 | M | 30.75±1.00 | 31.00±1.00 | 13.00±1.00 | 34.00±1.00 | 39.00±1.00 | 140 | 225 | 2 | 13 |

可根据客户提供的尺寸制造

FD型

|  | 用途： |
| --- | --- |

适用于连接器和回路吸收干扰信号。

|  | 技术指标： |
| --- | --- |

单位：mm

| 序号 | 型号 | A | B | C | D | E | F | 阻抗值(Ω) |  | 图号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 25 MHz | 100 MHz |  |
| 1 | F9D 14.4*7.6*2.7 | 14.40±0.40 | 7.60±0.20 | 2.70±0.15 | 2.77±0.10 | 2.85±0.15 | 1.65±0.1 | 44 | 70 | 1 |
| 2 | F9D 14.43*7.6*3.4 | 14.43±0.40 | 7.60±0.20 | 3.40±0.20 | 2.77±0.10 | 2.85±0.15 | 1.65±0.1 | 46 | 74 | 1 |
| 3 | F10D 17.9*6.6*1.3 | 17.90±0.40 | 6.60±0.25 | 1.22~1.37 | 3.70±0.10 | 3.70±0.15 | 1.65±0.1 | 21 | 38 | 4 |
| 4 | F15D 13.45*9.5*2.1 | 13.45±0.30 | 9.50±0.30 | 2.10±0.15 | 2.54±0.10 | 2.54±0.15 | 1.10±0.1 | 46 | 67 | 2 |
| 5 | F15D 13.4*9.4*2.2 | 13.40±0.30 | 9.40±0.30 | 2.20±0.15 | 2.28±0.10 | 2.54±0.15 | 1.10±0.1 | 44 | 65 | 2 |
| 6 | F15D 13.27*9.5*2.2 | 13.27±0.30 | 9.50±0.30 | 2.20±0.15 | 2.54±0.15 | 2.54±0.15 | 1.10±0.1 | 22 | 65 | 2 |
| 7 | F15D 22.5*7.6*2.7 | 22.50±0.40 | 7.60±2.70 | 2.70±0.15 | 2.77±0.10 | 2.84±0.15 | 1.65±0.1 | 40 | 70 | 1 |
| 8 | F15D 22.5*7.6*3.4 | 22.50±0.30 | 7.60±0.50 | 3.40±0.15 | 2.77±0.10 | 2.84±0.15 | 1.65±0.1 | 43 | 69 | 1 |
| 9 | F15D 22.5*7.6*5.4 | 22.50±0.30 | 7.60±0.50 | 5.40±0.20 | 2.77±0.10 | 2.84±0.15 | 1.65±0.1 | 50 | 85 | 1 |
| 10 | F16D 20.3*9.95*3.3 | 20.30±0.60 | 9.95±0.20 | 3.30±0.25 | 2.54±0.10 | 2.54±0.15 | 1.20±0.1 | 50 | 80 | 3 |
| 11 | F25D 36.33*7.6*1.8 | 36.33±0.50 | 7.60±0.50 | 1.80±0.15 | 2.77±0.10 | 2.84±0.15 | 1.65±0.1 | 30 | 46 | 1 |
| 12 | F25D 36.3*7.6*2.7 | 36.30±0.30 | 7.60±0.50 | 2.70±0.15 | 2.77±0.10 | 2.84±0.15 | 1.65±0.1 | 35 | 55 | 1 |
| 13 | F25D 36.3*7.6*3.4 | 36.30±0.50 | 7.60±0.50 | 3.40±0.15 | 2.77±0.10 | 2.84±0.15 | 1.65±0.1 | 50 | 70 | 1 |
| 14 | F37D 53.4*7.6*2.7 | 53.40±0.30 | 7.60±0.20 | 2.70±0.15 | 2.77±0.10 | 2.84±0.15 | 1.65±0.1 | 32 | 53 | 1 |

可根据客户提供的尺寸制造

T型

|  | 用途： |
| --- | --- |

主要用于绕线式吸收干扰信号。

|  | 技术指标： |
| --- | --- |

单位：mm

| 序号 | 型号 | A | B | C | 阻抗值(Ω) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 25MHz | 100MHz |
| 1 | T 3.5*2.5*0.8 | 3.50±0.15 | 2.50±0.15 | 0.80±0.15 | 25 | 52 |
| 2 | T 3.5*3*0.8 | 3.50±0.15 | 3.00±0.20 | 0.80±0.15 | 31 | 53 |
| 3 | T 3.5*3*1.2 | 3.50±0.15 | 3.00±0.20 | 1.20±0.15 | 25 | 45 |
| 4 | T 3.5*3*1.8 | 3.50±0.15 | 3.00±0.20 | 1.80±0.15 | 18 | 37 |
| 5 | T 3.5*3.25*1.3 | 3.50±0.15 | 3.25±0.20 | 1.30±0.15 | 27 | 48 |
| 6 | T 4*1.5*2 | 4.00±0.20 | 1.50±0.15 | 2.00±0.15 | 13 | 35 |
| 7 | T 4*2*2 | 4.00±0.20 | 2.00±0.20 | 2.00±0.15 | 14 | 37 |
| 8 | T 4*3*2 | 4.00±0.20 | 3.00±0.20 | 2.00±0.15 | 20 | 41 |
| 9 | T 4.1*4*1.6 | 4.10±0.20 | 4.00±0.30 | 1.60±0.15 | 31 | 55 |
| 10 | T 4.4*1.4*2.8 | 4.40±0.20 | 1.40±0.15 | 2.80±0.15 | 12 | 32 |
| 11 | T 6*2*3 | 6.00±0.20 | 2.00±0.15 | 3.00±0.20 | 15 | 35 |
| 12 | T 5*4*2 | 5.00±0.20 | 4.00±0.30 | 2.00±0.15 | 30 | 46 |
| 13 | T 6*3*3 | 6.00±0.20 | 3.00±0.20 | 3.00±0.20 | 21 | 40 |
| 14 | T 6*4*3 | 6.00±0.20 | 4.00±0.15 | 3.00±0.20 | 24 | 44 |
| 15 | T 6.5*6*4.3 | 6.50±0.20 | 6.00±0.30 | 4.30±0.20 | 21 | 42 |
| 16 | T 7.3*4.3*3.3 | 7.30±0.20 | 4.30±0.30 | 3.30±0.20 | 27 | 50 |
| 17 | T 8.5*3*5 | 8.50±0.30 | 3.00±0.20 | 5.00±0.25 | 16 | 34 |
| 18 | T 8*4*3.1 | 8.00±0.30 | 4.00±0.30 | 3.10±0.20 | 33 | 52 |
| 19 | T 8*4*4 | 8.00±0.30 | 4.00±0.30 | 4.00±0.20 | 23 | 46 |
| 20 | T 9*3*5 | 9.00±0.30 | 3.00±0.20 | 5.00±0.25 | 16 | 37 |
| 21 | T 9*8*5 | 9.00±0.30 | 8.00±0.30 | 5.00±0.25 | 38 | 64 |
| 22 | T 9.5*3.3*4.8 | 9.50±0.30 | 3.30±0.20 | 4.80±0.30 | 22 | 45 |
| 23 | T 9.5*4.57*4.6 | 9.50±0.30 | 4.57±0.30 | 4.60±0.25 | 27 | 47 |
| 24 | T 9.5*4.8*5 | 9.50±0.30 | 4.80±0.30 | 5.00±0.25 | 22 | 47 |
| 25 | T 9.5*5*5 | 9.50±0.30 | 5.00±0.30 | 5.00±0.25 | 26 | 49 |
| 26 | T 10*4*6 | 10.00±0.30 | 4.00±0.30 | 6.00±0.30 | 20 | 42 |
| 27 | T 10*5*5 | 10.00±0.30 | 5.00±0.30 | 5.00±0.25 | 34 | 73 |
| 28 | T 10*5*7 | 10.00±0.30 | 5.00±0.30 | 7.00±0.30 | 17 | 39 |
| 29 | T 10*6*3 | 10.00±0.30 | 6.00±0.30 | 3.00±0.15 | 50 | 82 |
| 30 | T 10*6.2*6 | 10.00±0.30 | 6.20±0.30 | 6.00±0.30 | 25 | 49 |
| 31 | T 10*7.5*7 | 10.00±0.30 | 7.50±0.30 | 7.00±0.30 | 25 | 46 |
| 32 | T 11*9*5 | 11.00±0.30 | 9.00±0.30 | 5.00±0.25 | 60 | 107 |
| 33 | T 12*4*6 | 12.00±0.30 | 4.00±0.30 | 6.00±0.30 | 24 | 48 |
| 34 | T 12*5.5*7 | 12.00±0.30 | 5.50±0.30 | 7.00±0.30 | 26 | 49 |
| 35 | T 12*6*6 | 12.00±0.30 | 6.00±0.30 | 6.00±0.30 | 34 | 58 |
| 36 | T 12*6*7 | 12.00±0.30 | 6.00±0.30 | 7.00±0.30 | 28 | 48 |
| 37 | T 12*8*6 | 12.00±0.30 | 8.00±0.30 | 6.00±0.30 | 46 | 77 |
| 38 | T 12.5*6.35*8 | 12.50±0.30 | 6.35±0.30 | 8.00±0.30 | 24 | 46 |
| 39 | T 13*5.5*7 | 13.00±0.30 | 5.50±0.30 | 7.00±0.30 | 27 | 50 |
| 40 | T 13*7*7 | 13.00±0.30 | 7.00±0.30 | 7.00±0.30 | 32 | 56 |
| 41 | T 13*12.7*7.1 | 13.00±0.30 | 12.70±0.40 | 7.10±0.30 | 60 | 106 |
| 42 | T 14*5*8 | 14.00±0.40 | 5.00±0.30 | 8.00±0.30 | 26 | 50 |
| 43 | T 14*7*8 | 14.00±0.40 | 7.00±0.30 | 8.00±0.30 | 28 | 50 |
| 44 | T 14.2*10.16*6.35 | 14.20±0.40 | 10.16±0.30 | 6.35±0.30 | 57 | 95 |
| 45 | T 14.2*12*8 | 14.20±0.40 | 12.00±0.40 | 8.00±0.30 | 49 | 76 |
| 46 | T 14.2*13.5*6.35 | 14.20±0.40 | 13.50±0.40 | 6.35±0.30 | 75 | 125 |
| 47 | T 14.2*15*7 | 14.20±0.40 | 15.00±0.40 | 7.00±0.30 | 82 | 122 |
| 48 | T 14.5*8*10.2 | 14.50±0.40 | 8.00±0.30 | 10.20±0.40 | 29 | 69 |
| 49 | T 15*12*10.5 | 15.00±0.40 | 12.00±0.40 | 10.50±0.40 | 37 | 62 |
| 50 | T 15.88*14.27*7.87 | 15.88±0.40 | 14.27±0.40 | 7.87±0.30 | 79 | 121 |
| 51 | T 16*8*12 | 16.00±0.40 | 8.00±0.40 | 12.00±0.40 | 26 | 48 |
| 52 | T 16*10*10 | 16.00±0.40 | 10.00±0.40 | 10.00±0.30 | 43 | 85 |
| 53 | T 16*12*9 | 16.00±0.40 | 12.00±0.40 | 9.00±0.30 | 55 | 87 |
| 54 | T 16*15*12 | 16.00±0.40 | 15.00±0.40 | 12.00±0.40 | 33 | 58 |
| 55 | T 16.5*7.5*9.2 | 16.50±0.40 | 7.50±0.30 | 9.20±0.30 | 35 | 70 |
| 56 | T 16.5*13*8.2 | 16.50±0.40 | 13.00±0.40 | 8.20+0.5 | 70 | 125 |
| 57 | T 16.5*16*8.2 | 16.50±0.40 | 16.00±0.40 | 8.20+0.5 | 83 | 140 |
| 58 | T 17.5*6.35*9.5 | 17.50±0.40 | 6.35±0.30 | 9.50±0.30 | 31 | 53 |
| 59 | T 17.5*8*10.7 | 17.50±0.40 | 8.00±0.30 | 10.70±0.40 | 33 | 60 |
| 60 | T 17.5*10*8 | 17.50±0.40 | 10.00±0.40 | 8.00±0.30 | 62 | 94 |
| 61 | T 17.5*12.7*9.5 | 17.50±0.40 | 12.70±0.40 | 9.50±0.30 | 59 | 95 |
| 62 | T 17.5*15*9.5 | 17.50±0.40 | 15.00±0.40 | 9.50±0.30 | 70 | 113 |
| 63 | T 18*6*10 | 18.00±0.50 | 6.00±0.30 | 10.00±0.40 | 31 | 55 |
| 64 | T 18*10*10 | 18.00±0.50 | 10.00±0.40 | 10.00±0.40 | 47 | 77 |
| 65 | T 18.67*14.27*10.16 | 18.67±0.50 | 14.27±0.40 | 10.16±0.40 | 70 | 119 |
| 66 | T 18.67*17.02*10.16 | 18.67±0.50 | 17.02±0.40 | 10.16±0.40 | 75 | 125 |
| 67 | T 19*8*12 | 19.00±0.50 | 8.00±0.30 | 12.00±0.40 | 32 | 72 |
| 68 | T 19*10*10 | 19.00±0.50 | 10.00±0.40 | 10.00±0.40 | 54 | 102 |
| 69 | T 19*10*12 | 19.00±0.50 | 10.00±0.40 | 12.00±0.40 | 37 | 78 |
| 70 | T 20*5*10 | 20.00±0.60 | 5.00±0.30 | 10.00±0.40 | 28 | 68 |
| 71 | T 20*10*12 | 20.00±0.60 | 10.00±0.40 | 12.00±0.40 | 40 | 68 |
| 72 | T 20.5*10*10.2 | 20.50±0.60 | 10.00±0.40 | 10.20±0.40 | 53 | 86 |
| 73 | T 21.2*6*12.7 | 21.20±0.60 | 6.00±0.30 | 12.70±0.40 | 27 | 52 |
| 74 | T 22*6.35*13.5 | 22.00±0.60 | 6.35±0.30 | 13.50±0.40 | 28 | 53 |
| 75 | T 22*8*13.5 | 22.00±0.60 | 8.00±0.30 | 13.50±0.40 | 37 | 78 |
| 76 | T 22*10*14 | 22.00±0.60 | 10.00±0.40 | 14.00±0.40 | 42 | 90 |
| 77 | T 22.1*12.7*13.72 | 22.10±0.60 | 12.70±0.40 | 13.72±0.40 | 48 | 83 |
| 78 | T 22.5*6.4*13.8 | 22.50±0.60 | 6.40±0.30 | 13.80±0.40 | 25 | 47 |
| 79 | T 22.5*12.7*13.8 | 22.50±0.60 | 12.70±0.40 | 13.80±0.40 | 46 | 71 |
| 80 | T 23.6*11.4*15 | 23.60±0.60 | 11.40±0.40 | 15.00±0.50 | 43 | 85 |
| 81 | T 23.6*14*11.4 | 23.60±0.60 | 14.00±0.40 | 11.40±0.40 | 80 | 133 |
| 82 | T 25*8*15 | 25.00±0.60 | 8.00±0.30 | 15.00±0.50 | 38 | 79 |
| 83 | T 25*10*15 | 25.00±0.60 | 10.00±0.40 | 15.00±0.50 | 44 | 87 |
| 84 | T 25*12*15 | 25.00±0.60 | 12.00±0.40 | 15.00±0.50 | 53 | 97 |
| 85 | T 25.4*6.35*12.7 | 25.40±0.60 | 6.35±0.30 | 12.70±0.40 | 39 | 80 |
| 86 | T 25.91*21.30*12.80 | 25.91±0.60 | 21.30±0.50 | 12.80±0.40 | 106 | 174 |
| 87 | T 26*12.7*13 | 26.00±0.60 | 12.70±0.40 | 13.00±0.40 | 74 | 125 |
| 88 | T 28*7.5*16 | 28.00±0.60 | 7.50±0.30 | 16.00±0.50 | 33 | 59 |
| 89 | T 28*13*16 | 28.00±0.60 | 13.00±0.40 | 16.00±0.50 | 55 | 100 |
| 90 | T 28*17*16 | 28.00±0.60 | 17.00±0.40 | 16.00±0.50 | 71 | 120 |
| 91 | T 28*20*16 | 28.00±0.60 | 20.00±0.50 | 16.00±0.50 | 85 | 155 |
| 92 | T 29*7.5*19 | 29.00±0.60 | 7.50±0.30 | 19.00±0.50 | 26 | 70 |
| 93 | T 31*7*19 | 31.00±0.80 | 7.00±0.30 | 19.00±0.50 | 35 | 77 |
| 94 | T 31*8*19 | 31.00±0.80 | 8.00±0.30 | 19.00±0.50 | 30 | 55 |
| 95 | T 31*16*19 | 31.00±0.80 | 16.00±0.40 | 19.00±0.50 | 68 | 115 |
| 96 | T 31*22.22*19 | 31.00±0.80 | 22.22±0.50 | 19.00±0.50 | 88 | 146 |
| 97 | T 36*7*25 | 36.00±0.80 | 7.00±0.30 | 25.00±0.60 | 23 | 63 |
| 98 | T 40.6*15*27.4 | 40.60±1.00 | 15.00±0.40 | 27.40±0.60 | 55 | 106 |
| 99 | T 61.4*12.8*36 | 61.40±1.30 | 12.80±0.40 | 36.00±0.75 | 58 | 104 |

可根据客户提供的尺寸制造

RH型

|  | 用途： |
| --- | --- |

主要用于线缆吸收干扰信号。

|  | 技术指标： |
| --- | --- |

单位：mm

| 序号 | 型号 | A | B | C | 阻抗值(Ω) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 25MHz | 100MHz |
| 1 | RH 2.5*4*0.8 | 2.50±0.15 | 4.00±0.30 | 0.80±0.15 | 33 | 52 |
| 2 | RH 3*3*1.0 | 3.00±0.15 | 3.00±0.20 | 1.00±0.15 | 25 | 47 |
| 3 | RH 3*.3*1.2 | 3.00±0.15 | 3.00±0.20 | 1.20±0.15 | 23 | 44 |
| 4 | RH 3.5*4*1.2 | 3.50±0.15 | 4.00±0.30 | 1.20±0.15 | 31 | 46 |
| 5 | RH 3.5*5*1.8 | 3.50±0.15 | 5.00±0.30 | 1.80±0.15 | 27 | 48 |
| 6 | RH 3.5*5*1.2 | 3.50±0.15 | 5.00±0.30 | 1.20±0.15 | 37 | 55 |
| 7 | RH 3.5*5*1.3 | 3.50±0.15 | 5.00±0.30 | 1.30±0.15 | 37 | 61 |
| 8 | RH 3.5*6*1.6 | 3.50±0.15 | 6.00±0.30 | 1.30±0.15 | 42 | 72 |
| 9 | RH 3.5*6*1.5 | 3.50±0.15 | 6.00±0.30 | 1.50±0.15 | 35 | 60 |
| 10 | RH 3.5*6*1.2 | 3.50±0.15 | 6.00±0.30 | 1.20±0.15 | 45 | 73 |
| 11 | RH 3.5*7*1.2 | 3.50±0.15 | 7.00±0.30 | 1.20±0.15 | 54 | 84 |
| 12 | RH 3.5*8*1 | 3.50±0.15 | 8.00±0.30 | 1.00±0.15 | 78 | 111 |
| 13 | RH 3.5*9*1.3 | 3.50±0.15 | 9.00±0.30 | 1.30±0.15 | 62 | 80 |
| 14 | RH 3.5*14*0.8 | 3.50±0.15 | 14.00±0.40 | 0.80±0.15 | 144 | 212 |
| 15 | RH 4*4*2 | 4.00±0.20 | 4.00±0.30 | 2.00±0.15 | 24 | 48 |
| 16 | RH 4*5*2 | 4.00±0.20 | 5.00±0.30 | 2.00±0.15 | 28 | 51 |
| 17 | RH 4*7*2 | 4.00±0.20 | 7.00±0.30 | 2.00±0.15 | 40 | 64 |
| 18 | RH 4*10*2 | 4.00±0.20 | 10.00±0.40 | 2.00±0.15 | 53 | 80 |
| 19 | RH 4.5*12*2.6 | 4.50±0.20 | 12.00±0.40 | 2.60±0.15 | 49 | 72 |
| 20 | RH 4.83*6.35*2.29 | 4.83±0.20 | 6.35±0.30 | 2.29±0.15 | 43 | 80 |
| 21 | RH 5*5*2.3 | 5.00±0.20 | 5.00±0.30 | 2.30±0.15 | 30 | 55 |
| 22 | RH 5*11*1.5 | 5.00±0.20 | 11.00±0.40 | 1.50±0.15 | 93 | 150 |
| 23 | RH 5*18*2.15 | 5.00±0.20 | 18.00±0.40 | 2.15±0.15 | 128 | 147 |
| 24 | RH 6*10*3 | 6.00±0.20 | 10.00±0.40 | 3.00±0.20 | 52 | 90 |
| 25 | RH 6*18*3.15 | 6.00±0.20 | 18.00±0.40 | 3.15±0.20 | 100 | 155 |
| 26 | RH 6.35*12.7*3.3 | 6.35±0.20 | 12.70±0.40 | 3.30±0.20 | 67 | 105 |
| 27 | RH 6.35*15.8*3.3 | 6.35±0.20 | 15.80±0.40 | 3.30±0.20 | 76 | 125 |
| 28 | RH 6.5*10*4.3 | 6.50±0.20 | 10.00±0.40 | 4.30±0.20 | 34 | 62 |
| 29 | RH 7.5*7.5*2.4 | 7.50±0.20 | 7.50±0.30 | 2.40±0.15 | 60 | 102 |
| 30 | RH 7.9*10*3 | 7.90±0.20 | 10.00±0.40 | 3.00±0.20 | 68 | 79 |
| 31 | RH 7.9*12.8*4 | 7.90±0.20 | 12.80±0.40 | 4.00±0.30 | 66 | 107 |
| 32 | RH 7.9*19*3 | 7.90±0.20 | 19.00±0.40 | 3.00±0.20 | 130 | 190 |
| 33 | RH 8*9.8*6 | 8.00±0.20 | 9.80±0.30 | 6.00±0.30 | 35 | 55 |
| 34 | RH 8*10.06*3.18 | 8.00±0.20 | 10.06±0.40 | 3.18±0.20 | 67 | 115 |
| 35 | RH 9.3*9.5*4.5 | 9.30±0.30 | 9.50±0.30 | 4.50±0.20 | 53 | 98 |
| 36 | RH 9.5*9.5*5.2 | 9.50±0.30 | 9.50±0.30 | 5.20±0.25 | 45 | 76 |
| 37 | RH 9.5*10*5.2 | 9.50±0.30 | 10.00±0.40 | 5.20±0.25 | 48 | 74 |
| 38 | RH 9.5*10*5.8 | 9.50±0.30 | 10.00±0.40 | 5.80±0.25 | 38 | 68 |
| 39 | RH 9.5*10.4*5 | 9.50±0.30 | 10.40±0.40 | 5.00±0.25 | 53 | 81 |
| 40 | RH 9.5*14.5*5 | 9.50±0.30 | 14.50±0.40 | 5.00±0.25 | 75 | 121 |
| 41 | RH 9.5*15.88*5 | 9.50±0.30 | 15.88±0.40 | 5.00±0.25 | 74 | 103 |
| 42 | RH 9.5*19*5 | 9.50±0.30 | 19.00±0.40 | 5.00±0.25 | 95 | 135 |
| 43 | RH 9.5*19.5*5 | 9.50±0.30 | 19.50±0.40 | 5.00±0.25 | 98 | 153 |
| 44 | RH 9.8*11.4*0.8 | 9.80±0.30 | 11.40±0.40 | 0.80±0.15 | 167 | 256 |
| 45 | RH 9.8*13.5*6.7 | 9.80±0.30 | 13.50±0.40 | 6.70±0.30 | 43 | 91 |
| 46 | RH 10*10*5 | 10.00±0.30 | 10.00±0.40 | 5.00±0.25 | 54 | 85 |
| 47 | RH 10*10*6 | 10.00±0.30 | 10.00±0.40 | 6.00±0.30 | 38 | 66 |
| 48 | RH 10*10*7 | 10.00±0.30 | 10.00±0.40 | 7.00±0.30 | 31 | 57 |
| 49 | RH 10*14*6 | 10.00±0.30 | 14.00±0.40 | 6.00±0.30 | 45 | 73 |
| 50 | RH 10.5*20*5.5 | 10.50±0.30 | 20.00±0.50 | 5.50±0.25 | 95 | 135 |
| 51 | RH 11*18.5*5 | 11.00±0.30 | 18.50±0.40 | 5.00±0.25 | 113 | 178 |
| 52 | RH 11*25*5 | 11.00±0.30 | 25.00±0.60 | 5.00±0.25 | 145 | 230 |
| 53 | RH 11.5*20*4.3 | 11.50±0.30 | 20.00±0.50 | 4.30±0.20 | 148 | 210 |
| 54 | RH 11.5*26*4.3 | 11.50±0.30 | 26.00±0.60 | 4.30±0.20 | 190 | 270 |
| 55 | RH 12*15*7 | 12.00±0.30 | 15.00±0.40 | 7.00±0.30 | 60 | 92 |
| 56 | RH 12*15*8.5 | 12.00±0.30 | 15.00±0.40 | 8.50±0.30 | 45 | 85 |
| 57 | RH 12*20*5.6 | 12.00±0.30 | 20.00±0.50 | 5.60±0.25 | 119 | 175 |
| 58 | RH 12*23*3.5 | 12.00±0.30 | 23.00±0.50 | 3.50±0.20 | 210 | 328 |
| 59 | RH 12*30*5.6 | 12.00±0.30 | 30.00±0.70 | 5.60±0.25 | 180 | 260 |
| 60 | RH 12.32*25.4*4.88 | 12.32±0.30 | 25.40±0.60 | 4.88±0.20 | 172 | 264 |
| 61 | RH 12.5*12.5*8 | 12.50±0.30 | 12.50±0.40 | 8.00±0.30 | 42 | 72 |
| 62 | RH 12.7*12.7*7.9 | 12.70±0.30 | 12.70±0.40 | 7.90±0.30 | 43 | 60 |
| 63 | RH 14.2*15*6.35 | 14.20±0.40 | 15.00±0.40 | 6.35±0.30 | 92 | 146 |
| 64 | RH 14.2*15*7 | 14.20±0.40 | 15.00±0.40 | 7.00±0.30 | 78 | 116 |
| 65 | RH 14.2*15*8 | 14.20±0.40 | 15.00±0.40 | 8.00±0.30 | 63 | 107 |
| 66 | RH 14.2*23.5*7 | 14.20±0.40 | 23.50±0.50 | 7.00±0.30 | 127 | 204 |
| 67 | RH 14.2*28.5*6.35 | 14.20±0.40 | 28.50±0.60 | 6.35±0.30 | 164 | 255 |
| 68 | RH 14.2*28.5*7 | 14.20±0.40 | 28.50±0.60 | 7.00±0.30 | 143 | 243 |
| 69 | RH 14.2*28.5*8 | 14.20±0.40 | 28.50±0.60 | 8.00±0.30 | 128 | 195 |
| 70 | RH 14.99*19*6.99 | 14.99±0.40 | 19. 00±0.40 | 6.99±0.30 | 107 | 171 |
| 71 | RH 14.99*27.94*6.99 | 14.99±0.40 | 27.94±0.40 | 6.99±0.30 | 151 | 237 |
| 72 | RH 15.25*28*8 | 15.25±0.40 | 28.00±0.60 | 8.00±0.30 | 122 | 180 |
| 73 | RH 15.25*28.5*10 | 15.25±0.40 | 28.50±0.60 | 10.00±0.40 | 81 | 128 |
| 74 | RH 15.65*28.57*6.99 | 15.65±0.40 | 28.57±0.60 | 6.99±0.30 | 164 | 258 |
| 75 | RH 15.8*16*7.9 | 15.80±0.40 | 16.00±0.40 | 7.90±0.30 | 74 | 117 |
| 76 | RH 15.88*28.57*7.87 | 15.88±0.40 | 28.57±0.60 | 7.87±0.30 | 148 | 241 |
| 77 | RH 16*28*7 | 16.00±0.40 | 28.00±0.60 | 7.00±0.30 | 174 | 247 |
| 78 | RH 16*28*9 | 16.00±0.40 | 28.00±0.60 | 9.00±0.30 | 104 | 178 |
| 79 | RH 16*28*10 | 16.00±0.40 | 28.00±0.60 | 10.00±0.40 | 91 | 156 |
| 80 | RH 16*17*9 | 16.00±0.40 | 17.00±0.40 | 9.00±0.30 | 61 | 115 |
| 81 | RH 16*20*9 | 16.00±0.40 | 20.00±0.50 | 9.00±0.30 | 98 | 124 |
| 82 | RH 16*28.5*9 | 16.00±0.40 | 28.50±0.60 | 9.00±0.30 | 105 | 195 |
| 83 | RH 17.07*25.4*8.76 | 17.07±0.40 | 25.40±0.60 | 8.76±0.30 | 122 | 180 |
| 84 | RH 17.5*28.5*8.3 | 17.50±0.40 | 28.50±0.60 | 8.30±0.30 | 148 | 242 |
| 85 | RH 17.5*28.5*9.5 | 17.50±0.40 | 28.50±0.60 | 9.50±030 | 115 | 170 |
| 86 | RH 17.5*28.5*10.7 | 17.50±0.40 | 28.50±0.60 | 10.70±0.40 | 90 | 150 |
| 87 | RH 17.5*35*9.5 | 17.50±0.40 | 35.00±0.80 | 9.50±0.30 | 152 | 253 |
| 88 | RH 17.5*40*10 | 17.50±0.40 | 40.00±0.90 | 10.00±0.40 | 123 | 232 |
| 89 | RH 18*28*10 | 18.00±0.50 | 28.00±0.60 | 10.00±0.40 | 124 | 209 |
| 90 | RH 18*29*10 | 18.00±0.50 | 29.00±0.60 | 10.00±0.40 | 128 | 210 |
| 91 | RH 18.6*25*10.16 | 18.60±0.50 | 25.00±0.60 | 10.16±0.40 | 115 | 178 |
| 92 | RH 19*29*13 | 19.00±0.50 | 29.00±0.60 | 13.00±0.40 | 60 | 105 |
| 93 | RH 19*31.5*5.8 | 19.00±0.50 | 31.50±0.80 | 5.80±0.25 | 291 | 423 |
| 94 | RH 25.91*28.57*12.83 | 25.91±0.46 | 28.57±0.76 | 12.83±0.40 | 127 | 195 |
| 95 | RH 28.5*28.57*13.77 | 28.50±0.46 | 28.57±0.76 | 13.77±0.40 | 158 | 250 |

可根据客户提供的尺寸制造

SH型

|  | 用途： |
| --- | --- |

主要用于线路板吸收干扰信号。

|  | 技术指标： |
| --- | --- |

单位：mm

| 序号 | 型号 | A | B | C | D | E | 阻抗值(Ω) |  | 图号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 25MHz | 100MHz |  |
| 1 | S6H 7.6*5*10 | 7.60±0.25 | 5.00±0.20 | 10.00±0.25 | 2.54±0.10 | 2.54±0.10 | 216 | 253 | 1 |
| 2 | S8H 10.2*6*2.6 | 10.20±0.30 | 6.00±0.20 | 2.60±0.15 | 2.54±0.10 | 2.54±0.10 | 48 | 73 | 3 |
| 3 | S8H 11.2*11.2*10.2 | 11.20±0.30 | 11.20±0.30 | 10.20±0.25 | 2.54±0.10 | 7.62±0.10 | 239 | 337 | 2 |
| 4 | S5H 5*4.6*8.5 | 5.00±0.25 | 5.00±0 | 11.00±0 | 2.00-0 | / | 435 | 580 | 4 |

R6H & R8H型

|  | 用途： |
| --- | --- |

主要用于线路板吸收干扰信号。

|  | 技术指标： |
| --- | --- |

单位：mm

| 序号 | 型号 | A | B | C | 阻抗值(Ω) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 25MHz | 100MHz |
| 1 | R6H 6*10*0.85 -1.5Ts | 6.00±0.25 | 10.00±0.40 | 0.85±0.20 | 390 | 460 |
| 2 | R6H 6*10*0.85 -2Ts | 6.00±0.25 | 10.00±0.40 | 0.85±0.20 | 510 | 580 |
| 3 | R6H 6*10*0.85 -2.5Ts | 6.00±0.25 | 10.00±0.40 | 0.85±0.20 | 690 | 680 |
| 4 | R6H 6*10*0.85 -2*1.5Ts | 6.00±0.25 | 10.00±0.40 | 0.85±0.20 | 340 | 450 |
| 5 | R6H 6*10*0.85 -3Ts | 6.00±0.25 | 10.00±0.40 | 0.85±0.20 | 860 | 750 |
| 6 | R8H 5.2*10*0.85 -4Ts | 5.20±0.40 | 10.00±0.40 | 0.85±0.20 | 820 | 706 |

可根据客户提供的尺寸制造

AT型

|  | 用途： |
| --- | --- |

主要用于线路板吸收干扰信号。

|  | 技术指标： |
| --- | --- |

单位：mm

| 序号 | 型号 | A | B | C | 阻抗值(Ω) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 25MHz | 100MHz |
| 1 | RH 2.5*4*0.8 -T | 2.50±0.15 | 4.00±0.20 | 0.80±0.10 | 32 | 51 |
| 2 | RH 3.5*4.5*0.8 -T | 3.50±0.15 | 4.50±0.30 | 0.80±0.10 | 47 | 76 |
| 3 | RH 3.5*4.7*0.8 -T | 3.50±0.15 | 4.70±0.30 | 0.80±0.10 | 47 | 64 |
| 4 | RH 3.5*6*0.8 -T | 3.50±0.15 | 6.00±0.30 | 0.80±0.10 | 57 | 84 |
| 5 | RH 3.5*7.5*0.8 -T | 3.50±0.15 | 7.50±0.30 | 0.80±0.10 | 75 | 97 |
| 6 | RH 3.5*8*0.8 -T | 3.50±0.15 | 8.00±0.30 | 0.80±0.10 | 88 | 138 |
| 7 | RH 3.5*9*0.8 -T | 3.50±0.15 | 9.00±0.30 | 0.80±0.10 | 92 | 140 |
| 8 | RH 3.5*9.5*0.8 -T | 3.50±0.15 | 9.50±0.40 | 0.80±0.10 | 92 | 141 |
| 9 | RH 3.5*14*0.8 -T | 3.50±0.15 | 14.00±0.40 | 0.80±0.10 | 144 | 212 |

可根据客户提供的尺寸制造

RT型

|  | 用途： |
| --- | --- |

主要用于线路板吸收干扰信号。

|  | 技术指标： |
| --- | --- |

单位：mm

| 序号 | 型号 | A | B | C | 阻抗值(Ω) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 25MHz | 100MHz |
| 1 | RH 3.5*6.0*0.8-D.T | 3.50±0.15 | 6.00±0.30 | 0.8±0.10 | 72 | 127 |
| 2 | RH 3.5*6.0*0.8-A.T | 3.50±0.15 | 6.00±0.30 | 0.8±0.10 | 59 | 97 |
| 3 | RH 3.5*9.0*0.8-B | 3.50±0.15 | 9.00±0.30 | 0.8±0.10 | 95 | 121 |
| 4 | RH 3.5*4.7*0.8-P | 3.50±0.15 | 4.70±0.30 | 0.8±0.10 | 40 | 48 |

可根据客户提供的尺寸制造

抗干扰贴片式吸收磁珠（FBM型）

|  | 用途： |
| --- | --- |

- 适用于在各种电子设备电路中抑制干扰信号。

- 特别适合于接地不良的情况。

- 适用于需要抗高频干扰的计算机、打印机和手机等电子设备。

|  | 尺寸： |
| --- | --- |

单位：mm

| 型号 | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FBM-100505（0402） | 1.0±0.1 | 0.5±0.1 | 0.5±0.1 | 0.25±0.1 |
| FBM-160808（0603） | 1.60±0.20 | 0.80±0.20 | 0.80±0.20 | 0.30±0.20 |
| FBM-201209（0805） | 2.00±0.20 | 1.20±0.20 | 0.90±0.20 | 0.50±0.30 |
| FBM-321611（1206） | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.10±0.20 | 0.50±0.30 |
| FBM-322513（1210） | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.30±0.20 | 0.50±0.30 |
| FBM-451616（1806） | 4.50±0.20 | 1.60±0.20 | 1.60±0.20 | 0.50±0.30 |
| FBM-453215（1812） | 4.50±0.20 | 3.20±0.20 | 1.50±0.20 | 0.50±0.30 |

|  | 技术指标： |
| --- | --- |

| 尺寸 | 类型 | 型号 | 阻抗（Ω） | 测试频率（MHz） | 最大直流电阻（Ω） | 最大额定电流（mA） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0402 | 标准 | FBM-11-100505-100~102 | 10~1000±25% | 100 | 0.3~1.2 | 50~150 |
| 0402 | 高频 | FBM-11-100505-260~102 | 26~1000±25% | 100 | 0.3~1.3 | 50~150 |
| 0603 | 标准 | FBM-11-160808-280~102 | 28~1000±25% | 100 | 0.2~1.0 | 100~300 |
| 0603 | 高频 | FBM-10-160808-100~202 | 10~2000±25% | 100 | 0.1~1.5 | 100~500 |
| 0805 | 标准 | FBM-11-201209-100~102 | 10~1000±25% | 100 | 0.1~0.8 | 200~600 |
| 0805 | 高频 | FBM-10-201209-260~272 | 26~2700±25% | 100 | 0.2~1.2 | 100~500 |
| 1206 | 标准 | FBM-11-321611-260~202 | 26~2000±25% | 100 | 0.15~1.2 | 100~500 |
| 1206 | 高频 | FBM-10-321611-190~601 | 19~600±25% | 100 | 0.1~0.6 | 200~500 |

表格内所列产品的详细技术指标请于本公司网站查询：www.c-ss.cn

| 尺寸 | 类型 | 型号 | 阻抗（Ω） | 测试频率（MHz） | 最大直流电阻（Ω） | 最大额定电流（mA） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0603 | 低频高损耗（FBM-15） | FBM-15-160808-800~601 | 80~600±25% | 100 | 0.3 | 200~300 |
| 0805 |  | FBM-15-201209-121~601 | 120~600±25% | 100 | 0.3~0.6 | 200~400 |
| 1206 |  | FBM-15-321611-600 | 60±25% | 100 | 0.3 | 400 |
| 0603 | 高频高损耗（FBM-09） | FBM-09-160808-300~601 | 30~600±25% | 100 | 0.3~0.6 | 200~300 |
| 0603 | GHz高损耗（FBM-HA） | FBM-HA-160808-471~102 | 470~1000±25% | 100 | 0.65~1.20 | 100~200 |
| 0603 | 高电流 | FBM-11-160808-300A10~601 A10 | 30~600±25% | 100 | 0.1~0.2 | 1000~4000 |
| 0805 |  | FBM-11-201209-100A60~601A60 | 10~600±25% | 100 | 0.01~0.1 | 1000~6000 |
| 1206 |  | FBM-11-321611-300A60~601A60 | 30~600±25% | 100 | 0.01~0.04 | 1000~6000 |
| 1210 |  | FBM-11-322513-151A50~301A30 | 150~300±25% | 100 | 0.02~0.04 | 3000~5000 |
| 1806 |  | FBM-11-451616-600A60~102A15 | 60~1000±25% | 100 | 0.01~0.09 | 1500~6000 |
| 1812 |  | FBM-11-453215-900A60~132A30 | 90~1300±25% | 100 | 0.0033~0.04 | 1500~10000 |
| 0603 | 高电流低电阻 | FBM-11-160808-600A05R~121A50R | 60~120±25% | 100 | 0.008~0.1 | 500~5000 |
| 1206 |  | FBM-11-321611-480A60R~121A30R | 48~120±25% | 100 | 0.005~0.01 | 3000~6000 |

表格内所列产品的详细技术指标请于本公司网站查询：www.c-ss.cn

抗干扰贴片式吸收磁珠（FBC型）

|  | 用途： |
| --- | --- |

- 适用于在各种电子设备电路中抑制干扰信号。

- 特别适合于电流较大的场合。

|  | 尺寸及技术指标： |
| --- | --- |

单位：mm

| 型号 | A | B | C | D | 直流电阻（mΩ） | 阻抗（Ω） |  | 额定电流（A）MAX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 25MHz | 100MHz |  |
| FBC-78-302540 | 3.00±0.2 | 1.45±0.1 | 4.00±0.2 | 2.55±0.1 | 0.6 | 20 | 35 | 6 |
| FBC-78-302585 | 3.00±0.2 | 1.45±0.1 | 8.50±0.3 | 2.55±0.1 | 0.9 | 50 | 85 | 6 |
| FBC-78-473078 | 4.75±0.2 | 1.45±0.1 | 7.80±0.3 | 3.00±0.1 | 0.9 | 55 | 90 | 6 |

抗干扰贴片式磁珠排（BA4型）

|  | 用途： |
| --- | --- |

- 适用于个人电脑、电子仪器、通讯设备等产品。

- 适用于数据线抗干扰方式。

|  | 尺寸： |
| --- | --- |

单位：mm

| L | W | T | C1 | C2 | D | M |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.20±0.2 | 1.60±0.2 | 0.80±0.1 | 0.40±0.15 | 0.20~0.45 | 0.40±0.15 | 0.20±0.1 |

|  | 技术指标： |
| --- | --- |

| 型号 | 阻抗（Ω） | 测试频率（MHz） | 最大直流电阻（Ω） | 最大额定电流（mA） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BA4-11-321608-900~102 | 90~1000±25﹪ | 100 | 0.25~0.90 | 100~300 |

表格内所列产品的详细技术指标请于本公司网站查询：www.c-ss.cn

贴片式电感（FLM型）

|  | 用途： |
| --- | --- |

- 适用于在各种电子设备电路中抑制干扰信号。

- 与贴片电容一起组成LC滤波器，用以改善数字信号波型。如用于笔记本电脑或CD-ROM电路中。

|  | 尺寸： |
| --- | --- |

单位：mm

| 型号 | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FLM-160808（0603） | 1.60±0.20 | 0.80±0.20 | 0.80±0.20 | 0.30±0.20 |
| FLM-201209（0805） | 2.00±0.20 | 1.20±0.20 | 0.90±0.20 | 0.50±0.30 |
| FLM-201212（1206） | 2.00±0.20 | 1.20±0.20 | 1.20±0.20 | 0.50±0.30 |
| FLM-321616（1206） | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.10±0.20 | 0.50±0.30 |

|  | 技术指标： |
| --- | --- |

| 型号 | 电感量（μH） | 最小品质因数 | 测试频率（MHz） | 最小自谐振频率(MHz) | 最大直流电阻（Ω） | 最大额定电流（mA） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FLM-160808-47N□~4R7□ | 0.047~4.7 | 10~35 | 10~50 | 33~260 | 0.30~2.10 | 15~50 |

表格内所列产品的详细技术指标请于本公司网站查询：www.c-ss.cn

1.  47N=47nH或0.047μH

2.  □为电感量误差：M=±20%，K=±10%，J=±5%

| 型号 | 电感量（μH） | 最小品质因数 | 测试频率（MHz） | 最小自谐振频率(MHz) | 最大直流电阻（Ω） | 最大额定电流（mA） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FLM-201209-47N□~330□ | 0.047~33 | 20~40 | 0.4~50 | 13~320 | 0.20~1.25 | 5~300 |

表格内所列产品的详细技术指标请于本公司网站查询：www.c-ss.cn

1.  47N=47nH或0.047μH

2.  □为电感量误差：M=±20%，K=±10%，J=±5%

| 型号 | 电感量（μH） | 最小品质因数 | 测试频率（MHz） | 最小自谐振频率(MHz) | 最大直流电阻（Ω） | 最大额定电流（mA） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FLM-321611-47N□~330□ | 0.047~33 | 20~45 | 0.4~50 | 13~320 | 0.15~1.05 | 5~300 |

表格内所列产品的详细技术指标请于本公司网站查询：www.c-ss.cn

1.  47N=47nH或0.047μH

2.  □为电感量误差：M=±20%，K=±10%，J=±5%

贴片式电感（FLC型）

|  | 用途： |
| --- | --- |

- 适用于计算机产品（硬盘、软驱等）。

- 适用于通讯产品（无绳电话等）。

- 适用于调制解调器，办公自动化，电视机，录像机等。

|  | 尺寸： |
| --- | --- |

单位：mm

| 型号 | A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FLC-322522 | 3.2±0.3 | 2.5±0.2 | 2.2±0.2 | 2.9±0.2 | 0.6 | 1.0 |
| FLC-453232 | 4.5±0.3 | 3.2±0.2 | 3.2±0.2 | 4.2±0.2 | 1.0 | 1.2 |

|  | 技术指标： |
| --- | --- |

| 型号 | 电感量(μH) | 最小品质因数 | 测试频率 (MHz) | 最小自谐振频率(MHz) | 最大直流电阻（Ω） | 最大额定电流（mA） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FLC-322522-R12M~101K | 0.12~100±20% | 20~30 | 0.769~25.2 | 10~500 | 0.22~11 | 40~450 |
| FLC-453232-R10M~102K | 0.10~1000±10%~20% | 20~50 | 0.252~25.2 | 1~300 | 0.18~40 | 30~800 |

表格内所列产品的详细技术指标请于本公司网站查询：www.c-ss.cn

贴片式电感（FLCXXXXNLCL型）

|  | 用途： |
| --- | --- |

- 适用于微型电视、液晶电视、数码摄像机、便携式摄像机等。

- 适用于调制解调器，办公自动化，电视机，录像机等。

|  | 尺寸： |
| --- | --- |

单位：mm

| 型号 | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- |
| FLC-201212 | 2.0±0.2 | 1.2±0.2 | 1.2±0.2 |
| FLC-252018 | 2.5±0.2 | 2.0±0.2 | 1.8±0.2 |

|  | 技术指标： |
| --- | --- |

| 型号 | 电感量(μH) | 误差 | 最小品质因数 | 测试频率L/Q(MHz) | 自谐振频率(MHz) | 最大直流电阻（Ω） | 最大额定电流（mA） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FLC-201212NLCL-R47□~T100□T | 0.47~10 | J，K | 15~45 | 2.52/2.52 ~25.2/100 | 40~375 | 0.95~5.0 | 80~500 |

表格内所列产品的详细技术指标请于本公司网站查询：www.c-ss.cn

误差：J=±5%，K=±10%

工作温度：-25℃ ~ +85 ℃

| 型号 | 电感量(μH) | 误差 | 最小品质因数 | 测试频率L/Q(MHz) | 自谐振频率(MHz) | 最大直流电阻（Ω） | 最大额定电流（mA） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FLC-252018NLCL-R47□T~470□T | 0.47~47 | J，K | 15~25 | 2.52/2.52~25.2/100 | 17~375 | 0.95~12.0 | 45~500 |

表格内所列产品的详细技术指标请于本公司网站查询：www.c-ss.cn

误差：J=±5%，K=±10%

工作温度：-25℃ ~ +85 ℃

高频贴片式电感（HLM型）

|  | 用途： |
| --- | --- |

- HLM型电感是由陶瓷材料制成的，主要用于UHF频段，最高可达6.0GHz。

- 其多层封闭式的磁路不仅可以减少信号失真,同时提供很高的安全性。

- 适用于无绳电话、GSM手机、通讯系统等。

|  | 尺寸： |
| --- | --- |

单位：mm

| 型号 | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HLM-100505 | 1.00±0.10 | 0.50±0.20 | 0.50±0.10 | 0.25±0.10 |
| HLM-160808 | 1.60±0.20 | 0.80±0.20 | 0.80±0.20 | 0.30±0.20 |
| HLM-201209 | 2.00±0.20 | 1.20±0.20 | 0.90±0.20 | 0.50±0.30 |

|  | 技术指标： |
| --- | --- |

| 型号 | 电感量（nH）100MHz | 误差范围 | 最小品质因数 | 品质因数 |  | 最小自谐振频率(MHz) | 最大直流电阻（Ω） | 最大额定电流（mA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 100MHz | 800MHz |  |  |  |
| HLM100505-1N0~ R12 | 1.0~120 | S，J，K | 8 | 10，11 | 11~34 | >600~>6000 | 0.12~1.60 | 100~300 |
| HLM160808-1N0~ R10 | 1.0~100 | S，J，K | 8~12 | 10~16 | 19~44 | >600~>6000 | 0.10~0.90 | 300 |
| HLM201209-1N5~ R47 | 1.5~470 | S，J，K | 10~18 | 16~25 | 30~63 | >350~>6000 | 0.10~1.50 | 300 |

表格内所列产品的详细技术指标请于本公司网站查询：www.c-ss.cn

S±0.3nH，J=±5%，K=±10%，M=±20%

高频贴片式电感（HLC型）

|  | 用途： |
| --- | --- |

适用于无绳电话和高频通讯设备等产品。

|  | 尺寸： |
| --- | --- |

单位：mm

| 型号 | A（MAX） | B（MAX） | C（MAX） | D（REF） | E | F | G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HLC0603 | 1.80 | 1.12 | 1.02 | 0.38 | 0.76 | 0.33 | 0.86 |
| HLC0805 | 2.29 | 1.73 | 1.52 | 0.51 | 1.27 | 0.51 | 1.02 |
| HLC1008 | 2.92 | 2.79 | 2.03 | 0.51 | 2.03 | 0.51 | 1.52 |

|  | 技术指标： |
| --- | --- |

| 型号 | 电感量（nH） | 误差范围±% | 测试频率（MHz） | 最小品质因数 | 自谐振频率（MHz） | 最大直流电阻（Ω） | 最大额定电流（mA） | 900（MHz） |  | 1.7GHz |  | 色码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | L | Q | L | Q |  |
| HLC0603CSCC1N6□T ~R39□T | 1.6~ 390 | 10/5/2 | 100~ 250 | 18~40 | 900~ 12500 | 0.03~4.35 | 100~700 | 1.67~ 305 | 22~ 74 | 1.65~ 177 | 20~ 81 | - |
| HLC0805CSCC2N2□T ~1R0□T | 2.2~ 1000 | 10/5/2 | 7.96~ 250 | 15~65 | 150~ 6000 | 0.08~2.80 | 120~600 |  |  |  |  | - |
| HLC1008CSCC10N□T ~8R2□T | 10~ 8200 | 10/5/2 | 7.9~ 50 | 18~65 | 25~ 4100 | 0.08~6.00 | 170~1000 |  |  |  |  | - |

表格内所列产品的详细技术指标请于本公司网站查询：www.c-ss.cn

- 误差范围：G=2﹪，J=5﹪，K=10﹪

- 工作温度：-40℃ to 125℃

贴片式电感/BSXXXXLQCMU型

|  | 用途： |
| --- | --- |

- 适用于个人电脑。

- 适用于硬盘及电脑周边设备。

- 适用于直流供电线路。

|  | 尺寸及公差： |
| --- | --- |

单位：mm

| 尺寸 | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- |
| 3216 | 3.2±0.3 | 1.6±0.2 | 1.8±0.2 |
| 3225 | 3.2±0.3 | 2.5±0.2 | 2.0±0.2 |
| 4532 | 4.5±0.3 | 3.2±0.2 | 2.6±0.2 |
| 5750 | 5.7±0.3 | 5.0±0.3 | 4.7±0.3 |

|  | 技术指标： |
| --- | --- |

| 型号 | 电感量(μH) | 误差% | 测试频率 (MHz) | 最大直流电阻（Ω） | 自谐振频率(MHz) | 最大额定电流（mA） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BS3216LQCMUR12□~101□ | 0.12~100 | 5/10/20 | 0.796~25.2 | 0.112~15.6 | 7~250 | 80~970 |
| BS3225LQCMU1R0□T~561□T | 1.0~560 | 5/10/20 | 0.796~7.96 | 0.078~28.6 | 5.0~100 | 60~1000 |
| BS4532LQCMU1R0□T~471□T | 1.0~470 | 5/10/20 | 0.796~7.96 | 0.08~8.5 | 3.0~100 | 90~1080 |
| BS5750LQCMUR12□T~103□T | 0.12~10000 | 10/20 | 100 | 0.0098~140.0 | 0.5~450 | 50~6000 |

表格内所列产品的详细技术指标请于本公司网站查询：www.c-ss.cn

误差：□ J=±5%，K=±10%，M=±20%

工作温度：-25 ℃ ~ +85 ℃

贴片式电感/BSXXXXCDSU型

|  | 用途： |
| --- | --- |

- 适用于摄像机、质谱仪、液晶电视机、笔记本电脑。

- 适用于便携式通讯装置、DC-DC转换器等。

|  | 尺寸及公差： |
| --- | --- |

单位：mm

| 尺寸 | BS0403CDSU | BS0504CDSU | BS0703CDSU | BS0705CDSU | BS1004CDSU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 4.5±0.3 | 5.8±0.3 | 7.8±0.3 | 7.8±0.3 | 10.0±0.3 |
| B | 4.0±0.3 | 5.2±0.3 | 7.0±0.3 | 7.0±0.3 | 9.0±0.3 |
| C | 3.2±0.3 | 4.5±0.4 | 3.5±0.5 | 5.0±0.5 | 4.0±0.5 |
| D | 1.0 | 1.44 | 1.65 | 1.65 | 2.1 |

| 尺寸 | BS1005CDSU | BS0503CDSU | BS0302CDSU | BS0502CDSU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 10.0±0.4 | 5.8±0.3 | 3.5±0.3 | 5.8±0.3 |
| B | 9.0±0.4 | 5.2±0.3 | 3.0±0.3 | 5.2±0.3 |
| C | 5.4±0.4 | 3.0±0.5 | 2.3±0.3 | 2.5±0.3 |
| D | 2.1 | 2.0 | 1.0 | 2.0 |

|  | 技术指标： |
| --- | --- |

| 代码 | 电感量(μH) | 最大直流电阻（Ω） |  |  | 允许直流电流（A） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | BS0302CDSU | BS0502CDSU | BS0503CDSU | BS0302CDSU | BS0502CDSU | BS0503CDSU |
| 1R0~ 102 | 1.0~ 1000 | 0.320~9.500 | 0.20~6.70 | 0.120~1.300 | 0.009~0.90 | 0.15~1.30 | 0.43~1.80 |

表格内所列产品的详细技术指标请于本公司网站查询：www.c-ss.cn

测试频率：BS0302（100KHz，1V），BS0502（100KHz，0.1V），BS0503（1KHz，0.25V），

电感量误差范围：

BS0302CDSU  10~27μH±20%   33~47μH±15%   56~330μH±10%

BS0502CDSU  10~27μH±20%   33~47μH±15%   56~330μH±10%

BS0503CDSU  10~27μH±20%   33~47μH±15%   56~330μH±10%

| 代码 | 电感量(μH) | 最大直流电阻（Ω） |  |  |  |  |  | 允许直流电流（A） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | BS 0403 CDSU | BS 0504 CDSU | BS 0703 CDSU | BS 0705 CDSU | BS 1004 CDSU | BS 1005 CDSU | BS 0403 CDSU | BS 0504 CDSU | BS 0703 CDSU | BS 0705 CDSU | BS 1004 CDSU | BS 1005 CDSU |
| 1R0~ 102 | 1.0~ 1000 | 0.033~ 7.0 | 0.10~ 10.0 | 0.08~ 1.50 | 0.07~ 1.96 | 0.05~ 1.90 | 0.06~ 2.55 | 0.11~ 3.80 | 0.03~ 1.44 | 0.28~ 1.44 | 0.34~ 2.30 | 0.32~ 2.38 | 0.24~ 2.60 |

表格内所列产品的详细技术指标请于本公司网站查询：www.c-ss.cn

测试频率：1.0~8.2μH（7.96MHz），10~82μH（2.52MHz）100~1000μH（1KHz）

贴片式屏蔽封装功率电感/BSFXDX8RHSU型

BSF4D18  4D28系列

|  | 用途： |
| --- | --- |

- 适用于摄像机、质谱仪、液晶电视机、笔记本电脑。

- 适用于便携式通讯装置、DC-DC转换器等。

|  | 尺寸及公差： |
| --- | --- |

单位：mm

| 型号 | A | B | C | D | E | H | I | J |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4D18 | 4.7±0.3 | 2.0Max | 6.9Max | 1.5 | 4.5 | 5.3 | 1.9 | 1.5 |
| 4D28 | 4.7±0.3 | 3.0Max | 6.9Max | 1.5 | 4.5 | 5.3 | 1.9 | 1.5 |
| 5D18 | 5.7±0.3 | 2.0Max | 8.2Max | 2.0 | 5.5 | 6.3 | 2.15 | 2.0 |
| 5D28 | 5.7±0.3 | 3.0Max | 8.2Max | 2.0 | 5.5 | 6.3 | 2.15 | 2.0 |
| 6D28 | 6.7±0.3 | 3.0Max | 9.5Max | 2.0 | 6.5 | 7.3 | 2.65 | 2.0 |
| 6D38 | 6.7±0.3 | 4.0Max | 9.5Max | 2.0 | 6.5 | 7.3 | 2.65 | 2.0 |

|  | 技术指标： |
| --- | --- |

| 代码 | 电感量(μH) | 最大直流电阻(mΩ) |  | 最大感应电流（A） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | BSF4D18RHSU | BSF4D28RHSU | BSF4D18RHSU | BSF4D28RHSU |
| 1R0M~ 391M | 1.0~390 | 45~4000 | 0.0236~2.83 | 0.14~1.72 | 0.13~2.56 |

表格内所列产品的详细技术指标请于本公司网站查询：www.c-ss.cn

电感量范围：1.0μH ~ 390μH

测试频率：100KHz 0.1V

工作温度：-20 ℃ ~ +80 ℃

焊接温度：150 ℃ 4分钟热循环后230 ℃ 10秒

BSF  5D  6D  系列

|  | 技术指标： |
| --- | --- |

| 代码 | 电感量(μH) | 最大直流电阻(mΩ) |  |  |  | 最大感应电流（A） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5D18 | 5D28 | 6D28 | 6D38 | 5D18 | 5D28 | 6D28 | 6D38 |
| 2R6M~ 820M | 2.6~ 100 | 57~ 1200 | 18~ 520 | 24~ 535 | 20~ 358 | 0.36~ 1.95 | 0.42~ 2.60 | 0.54~ 3.00 | 0.65~ 3.50 |

表格内所列产品的详细技术指标请于本公司网站查询：www.c-ss.cn

电感量范围：2.6μH ~ 100μH

测试频率：10KHz 1.0V

工作温度：-20 ℃ ~ +80 ℃

焊接温度：150 ℃ 4分钟热循环后230 ℃ 10秒

导 电 泡 棉

|  | 概述: |
| --- | --- |

导电纤维布由纤维表面覆上铜和镍等金属表层所构成的金属纤维所编织而成。纤维底层是高导电性的铜，表层是防氧化抗腐蚀的金属镍。因此导电泡棉具有极佳的导电性和屏蔽效果，同时具备抗氧化、防腐蚀的特性，适合各种电子产品广泛使用。导电泡棉在100KHz到10GHz的频率范围内可得到良好的屏蔽效果。

|  | 技术指标： |
| --- | --- |

| 内容 | 单位 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| Conductive Fabric | mm | Cu/Ni |
| Fabric Thickness | mm | 0.102 |
| Surface Resistivity | Ω/□ | 0.05 |
| Adhesive | mm | ±0.5 |
| Dimention size | mm | ±0.5 |
| Max.Short Duration Temp | ℃ | 210 |
| Tensile strength | Kgf | 68.5/40.0 |
| Elongation | % | 27.3/30.8 |
| Tear Strength | gf | 1108/503 |

|  | 形状和尺寸： |
| --- | --- |

1.长方形：

| 型号 | W×H(mm) | 型号 | W×H(mm) | 型号 | W×H(mm) | 型号 | W×H (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LG040030 | 4.0×3.0 | LG070040 | 7.0×4.0 | LG130060 | 13.0×6.0 | LG105130 | 10.5×13.0 |
| LG060030 | 6.0×3.0 | LG090040 | 9.0×4.0 | LG060080 | 6.0×8.0 | LG100150 | 10.0×15.0 |
| LG090030 | 9.0×3.0 | LG150040 | 15.0×4.0 | LG100080 | 10.0×8.0 | LG170250 | 17.0×25.0 |
| LG130035 | 13.0×3.5 | LG050060 | 5.0×6.0 | LG170080 | 17.0×8.0 |  |  |
| LG050040 | 5.0×4.0 | LG100060 | 10.0×6.0 | LG130100 | 13.0×10.0 |  |  |

2.方形：

| 型号 | W×H(mm) | 型号 | W×H(mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| LGT 030030 | 3.0×3.0 | LGT 130130 | 13.0×13.0 |
| LGT 050050 | 5.0×5.0 | LGT 170170 | 17.0×17.0 |
| LGT 060060 | 6.0×6.0 |  |  |
| LGT 080080 | 8.0×8.0 |  |  |
| LGT 100100 | 10.0×10.0 |  |  |

3.扁平形：

| 型号 | W×H(mm) | 型号 | W×H(mm) | 型号 | W×H(mm) | 型号 | W×H (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LGT030005 | 3.0×0.5 | LGT030010 | 3.0×1.0 | LGT040015 | 4.0 ×1.5 | LGT030020 | 3.0×2.0 |
| LGT040005 | 4.0×0.5 | LGT050010 | 5.0×1.0 | LGT050015 | 5.0×1.5 | LGT050020 | 5.0×2.0 |
| LGT050005 | 5.0×0.5 | LGT070010 | 7.0×1.0 | LGT070015 | 7.0×1.5 | LGT070020 | 7.0×2.0 |
| LGT070005 | 7.0×0.5 | LGT100010 | 10.0×1.0 | LGT100015 | 10.0×1.5 | LGT100020 | 10.0×2.0 |
| LGT100005 | 10.0×0.5 | LGT130010 | 13.0×1.0 | LGT140015 | 14.0×1.5 | LGT210020 | 21.0×2.0 |

4.半圆形：

| 型号 | W×H(mm) | 型号 | W×H(mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| LGT 023023 | 2.3×2.3 | LGT 060053 | 6.0×5.3 |
| LGT 023032 | 2.3×3.2 | LGT 064032 | 6.4×3.2 |
| LGT 030020 | 3.0×2.0 | LGT 065050 | 6.5×5.0 |
| LGT 038015 | 3.8×1.5 | LGT 065060 | 6.5×6.0 |
| LGT 060045 | 6.0×4.5 | LGT 095064 | 9.5×6.4 |

5.L形：

| 型号 | W×H(mm) | 型号 | W×H(mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| LGC 070063 | 2.3×2.3 | LGT 05040 | 5.0×4.0 |
| LGT 110100 | 2.3×3.2 | LGT 05055 | 5.0×5.5 |
| LGT 125120 | 3.0×2.0 | LGT 06080 | 6.0×8.0 |
| LGT 150170 | 3.8×1.5 | LGT 13010 | 13.0×10.0 |
| LGT 060045 | 6.0×4.5 | LGT 10513 | 10.5×13.0 |

导 电 胶 带

|  | 导电布胶带: |
| --- | --- |

1.剖面结构:

2.技术指标:

| 产品编号 | 纤维基材 | 金属基材 | 胶材 | 厚度(mm) | 温度(℃) | 表面导电性(Ω/□) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LH-560 | Woven/Taffeta | Cu/Ni | Acry/Ni | 0.155 | 130 | 0.08 |
| LH-580 | Woven/RIPSTOP | Cu/Ni | Acry/Ni | 0.165 | 130 | 0.08 |
| LH-960 | Woven/Taffeta | Cu/Ni | Acryl/Ni/Silver | 0.155 | 130 | 0.05 |
| LH-960P | Woven/Taffeta | Cu | Acryl/Ni/Silver | 0.155 | 130 | 0.05 |
| LH-970 | Woven/Taffeta | Cu/Ni | Acryl/Ni/Silver | 0.125 | 130 | 0.04 |
| LH-980 | Woven/RIPSTOP | Cu/Ni | Acryl/Ni/Silver | 0.165 | 130 | 0.04 |

|  | 导电衬垫胶带: |
| --- | --- |

1.剖面结构:

2.技术指标:

| 产品编号 | 纤维基材 | 金属基材 | 胶材 | 厚度(mm) | 温度(℃) | 表面导电性(Ω/□) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LK-035 | Non-Woven | Cu/Ni | Acryl/Ni/Silver | 0.35 | 130 | 0.04 |
| LK-055 | Non-Woven | Cu/Ni | Acryl/Ni/Silver | 0.55 | 130 | 0.04 |
| LK-140 | Non-Woven | Cu/Ni | Acryl/Ni/Silver | 0.155 | 130 | 0.04 |

|  | 导电铜箔胶带 |
| --- | --- |

1.剖面结构:

2.技术指标:

| 产品编号 | 纤维基材 | 金属基材 | 胶材 | 厚度(mm) | 温度(℃) | 表面导电性(Ω/□) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LM-120 | Foil | Cu | Acryl | 0.063 | 130 | 0.02 |
| LM-121 | Foil | Cu | Acryl/Silver | 0.050 | 130 | 0.02 |
| LM-151 | Foil | Cu | Acryl/Silver | 0.090 | 130 | 0.02 |

|  | 导电铝箔胶带: |
| --- | --- |

1.剖面结构:

2.技术指标:

| 产品编号 | 纤维基材 | 金属基材 | 胶材 | 厚度(mm) | 温度(℃) | 表面导电性(Ω/□) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LQ-220 | Foil | Al | Acryl | 0.063 | 130 | 0.05 |
| LQ-221 | Foil | Al | Acryl/Silver | 0.050 | 130 | 0.05 |
| LQ-222 | Foil | Al | Double Acryl/Silver | 0.090 | 130 | 0.05 |

编 织 丝 网 屏 蔽 带

|  | 概述： |
| --- | --- |

编织丝网屏蔽带是一种双层编织金属丝网屏蔽带，为电缆束提供有效的EMI屏蔽。这种编织结构在增加适应性和柔软性的同时，减小了体积和重量。标准的EMC屏蔽带是用镀锡铜包铁丝编织而成的。以这种材料编织出的屏蔽带的强度和屏蔽效能是其它材料所难以达到的。

|  | 应用： |
| --- | --- |

屏蔽带一般用于EMI屏蔽，接地和静电放电。对电缆或电缆束的主要及补充屏蔽特别有效。它的柔性使其适用于不规则的表面和很大温度范围和环境范围。EMI屏蔽效能：屏蔽效能的测试方法是根据修改后的MIL—STD—285制定的。标准值如下：

| 材料 |  | 磁场 | 电场 | 平面波 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 100KHz | 10MHz | 1GHz | 10GHz |  |
|  |  | dB | dB | dB | dB |  |
| 镀锡铜包铁 |  | 45 | 60 | 40 | 30 |  |
|  | 技术参数： |  |  |  |  |  |

| 金属丝网材料 | 丝径（mm） | 宽（mm） | 厚（mm） | 重 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 镀锡铜包铁 | 0.114±0.012 | 25.4 | 0.45 | 745g/100m |
| 拉伸强度 | 延伸率 | 颈缩 | 耐腐蚀性 | 焊接性 |
| 222牛顿/50磅 | 100% | 47%/111牛顿 | 极好 | 极好 |

|  | 屏蔽带末端处理： |
| --- | --- |

可用填银导电环氧树脂胶（产品编号72-08116）连接电缆屏蔽带或用焊接或捆扎的办法来端接。

|  | 使用方法： |
| --- | --- |

EMC屏蔽带应饶在电缆束的外面。对主电缆包裹后，进行端接，然后再绕支路电缆。在开始和结束螺旋缠绕时，最少应重叠绕两次。左支路连接处，开始和结束支路时至少要有100毫米的余量，以确保EMC屏蔽带均匀地绕到“V”型部分。每个支路连接点的间距不可少于100毫米。尽管利用6毫米重复包裹也能达到一些额外的屏蔽作用，我们还是推荐13毫米重复包裹。

| 产品编号 | EMC屏蔽带长度 | 产品编号 | EMC屏蔽带长度 | 产品编号 | EMC屏蔽带长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23-50225 | 25ft.[7.6m]/卷 | 23-50233 | 1000ft.[305m]/ 轴 | 23-50228 | 2000ft.[610m]/ 轴 |
| 23-50200 | 100ft.[30.5m]/卷 | 23-50231 | 1500ft.[475m]/ 轴 | 23-50229 | 2500ft.[762m]/ 轴 |

丝网类型/丝径：

| 丝网类型 | 丝径（mm） |
| --- | --- |
| 镀锡磷青铜 | 0.1143 |
| 镀锡铜包铁 | 0.1143 |
| 蒙乃尔 | 0.1143 |
| 铝 | 0.1269 |
| 银/铜 | 0.1269 |

导 热 相 变 化 材 料

|  | 用途： |
| --- | --- |

- 微处理器、存储模块和高速缓冲存储器芯片。

- DC/DC转换器。

- IGBT和其他的功率模块。

- 功率半导体器件。

- 固态继电器。

- 格式整流器。

|  | 特性/优点： |
| --- | --- |

- 热阻抗低。

- 适用于自动安装器件。

- 方案已得到证实——产品在PC机制造商中使用已超过2年以上。

- 可靠性已得到证实——在3000次温度循环后无脱落或风干。

- PSA（压敏粘合计）品种允许用“剥和粘”的方式来安装。

- 能够预贴在散热片上。

- 提供用户膜切形状。

- 低温下的触变（糊状粘度）性能保证在垂直方向使用时材料都不会延伸和下滴。

|  | 技术指标： |
| --- | --- |

| 图样 | 材料名称 | 颜色 | 厚度（mm） | 加固载体 | 热阻抗（@50psi） | 特点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T725 | 粉红色 | 0.13 | 无 | 0.03℃-in2/W | 物美价廉的相变化材料 |
|  | T710 | 浅灰色 | 0.13 | 玻璃纤维 | 0.18℃-in2/W(@3psi) | 带背胶的相变化材料 |
|  | T766 | 浅灰/金属 | 0.09/0.15 | 金属合金 | 0.04℃-in2/W | 单面相变化材料 |
|  | T557 | 深灰 | 0.13 | 无 | 0.01℃-in2/W | 导热效果奇佳！效果与高阶散热膏不相上下！ |
|  | T558 | 深灰/金属 | 0.11 | 金属合金 | 0.02℃-in2/W | 最强的单面相变化材料 |

导 热 双 面 胶 带

|  | 用途： |
| --- | --- |

- 粘接散热片到塑料封装器件上（T410和T411）。

- 粘接散热片到金属或陶瓷封装器件上（T404、T405和T412）。

- 散热器到线路板的固定（T413和T414）。

|  | 特性/优点： |
| --- | --- |

- 双面胶形式取代机械固定。

- 聚丙烯或硅酮粘接剂。

- 装有陶瓷填料，用于低阻抗连接。

|  | 技术指标： |
| --- | --- |

| 图样 | 材料名称 | 颜色 | 厚度（mm） | 加固载体 | 热阻抗（@50psi） | 特点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T405 | 白色 | 0.15 | 铝箔 | 0.5℃-in2/W | 物美价廉的导热双面胶带 |
|  | T412 | 深灰色 | 0.23 | 铝网 | 0.25℃-in2/W | 导热性能最好 |
|  | T411 | 银色 | 0.28 | 铝网 | 1.0℃-in2/W | 转贴于表面不平整的所有材质封装器件 |
|  | T404 | 米色 | 0.13 | Kapton MT | 0.6℃-in2/W | 绝缘+导热+双面胶 |

导 热 绝 缘 材 料

|  | 用途： |
| --- | --- |

- 功率转换器件。

- 电源和UPS系统。

- 功率半导体。

- 汽车的电子器件。

- 电机控制器。

- 电视和消费用电子器件。

|  | 特性/优点： |
| --- | --- |

- 绝缘垫用聚酰亚胺（Kapton+）或玻璃纤维来增强。

- 供货有板材、卷材或者模切料用于标准的半导体组件。

|  | 技术指标： |
| --- | --- |

| 图样 | 材料名称 | 颜色 | 厚度（mm） | 击穿电压（VAC） | 热阻抗（@50psi） | 特点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T500 | 浅绿色 | 0.25 | 5000 | 0.19℃-in2/W | 导热绝缘材料中，导热效果最佳！ |
|  | 1671 | 白色 | 0.38 | 4000 | 0.23℃-in2/W | 材质坚韧而耐穿刺！ |
|  | 1674 | 浅蓝色 | 0.25 | 2500 | 0.40℃-in2/W | 价格较低！ |
|  | T441 | 粉红色 | 0.20/0.32/0.45 | 11500 | 0.55℃-in2/W | 耐电压无人能比，同时在高湿度条件下也能保持电气性能。 |
|  | SB-HC1000 | 灰色 | 0.23~0.5 | >5000 | 6.0℃-in2/W | 含有玻璃纤维的灰色绝缘散热矽胶布 |

散 热 器

|  | 用途： |
| --- | --- |

- 微处理器和高速缓冲存贮器芯片。

- 笔记本电脑和其他的高密度、手提轻便电子器件。

- 高速软片驱动器。

|  | 特性/优点： |
| --- | --- |

- 通常器件接合处温度降低20℃。

- 便于增加到现有设计中，降低器件的温度，改善可靠性。

- 可定制形状。

|  | 技术指标： |
| --- | --- |

| 图样 | 材料名称 | 颜色 | 厚度（mm） | 特点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TW10 | 黑色 | 0.33 （含背胶厚度） | 外形薄，适用于净高度受限制的环境。 整合不平整的器件表面，优化了热性能和机械性能。 撕开和粘贴应用。 两款均有带背胶和无背胶产品。 |
|  | TW30 | 黑色 | 0.75 （含背胶厚度） |  |